## Lựa chọn Dataset (Tập dữ liệu)

Để mô hình nhận diện chính xác hạt cà phê đạt chuẩn (màu sắc, độ nguyên vẹn) và hạt lỗi (mốc, vỡ, đen), bạn cần một dataset chất lượng.

- Sử dụng Dataset có sẵn (Pre-trained/Transfer Learning):

  - Truy cập nền tảng Roboflow Universe hoặc Kaggle và tìm từ khóa "Coffee bean defect dataset". Có sẵn nhiều tập dữ liệu đã được gán nhãn (bounding box) cho các loại hạt cà phê rang hoặc nhân xanh.

- Tự xây dựng Dataset (Khuyên dùng):

  - Môi trường thực tế (ánh sáng, góc chụp của băng chuyền) ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác.

  - Dùng chính camera của hệ thống (ESP32-CAM) để chụp khoảng 500 - 1000 bức ảnh hạt cà phê đang chạy trên băng chuyền.

  - Sử dụng các công cụ như LabelImg hoặc Roboflow để tự gán nhãn (Labeling) thành 2 class cơ bản: Good_Bean và Defect_Bean.

## 2. Kiến trúc xây dựng hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình Edge-to-Gateway.

- Tầng thiết bị (Edge Node):

  - Sử dụng ESP32-CAM đặt phía trên băng chuyền để chụp ảnh liên tục (hoặc stream video).

  - Một vi điều khiển (có thể dùng chung ESP32) điều khiển động cơ băng chuyền và một động cơ Servo/tay gạt khí nén để loại bỏ hạt lỗi.

- Tầng Gateway (Xử lý AI):

  - Sử dụng Raspberry Pi 4 hoặc một máy tính (Local PC) chạy Python.

  - Gateway nhận luồng hình ảnh từ ESP32 qua giao thức HTTP/WebSockets.

  - Thực hiện phân tích hình ảnh, nếu phát hiện hạt lỗi, Gateway gửi tín hiệu điều khiển ngược lại ESP32 để kích hoạt tay gạt.

- Tầng Giao tiếp: Sử dụng giao thức MQTT (Mosquitto Broker cài trên Gateway) để truyền nhận dữ liệu đếm số lượng hạt và trạng thái hệ thống.

## 3. Mô hình huấn luyện AI

Với bài toán phân loại trên băng chuyền (nhiều hạt xuất hiện cùng lúc trong khung hình), bài toán thuộc dạng Object Detection (Phát hiện đối tượng) chứ không chỉ là Image Classification (Phân loại ảnh đơn).

- Mô hình đề xuất: YOLOv8 Nano (YOLOv8n).

  - Lý do: Kiến trúc YOLO (You Only Look Once) cực kỳ tối ưu cho phát hiện đối tượng thời gian thực. Phiên bản Nano đủ nhẹ để chạy trên CPU của Gateway (Raspberry Pi) đạt mức 15-20 FPS, đáp ứng tốt tốc độ của băng chuyền nhỏ.

- Quá trình huấn luyện:

  - Export dataset từ Roboflow theo định dạng YOLOv8.

  - Sử dụng Google Colab (để tận dụng GPU miễn phí) huấn luyện mô hình (train) thông qua thư viện ultralytics.

  - Xuất file trọng số mô hình (đuôi .pt hoặc .onnx) tải về Gateway để chạy suy luận (Inference).

## 4. Lưu trữ dữ liệu (Database)

Bạn cần lưu trữ 2 loại dữ liệu: Dữ liệu thống kê (Metadata) và Dữ liệu hình ảnh lỗi (để huấn luyện lại mô hình sau này).

- Cơ sở dữ liệu thống kê: Sử dụng MongoDB (NoSQL).

  - Mỗi bản ghi chứa các thông tin dạng JSON: { "timestamp": "2026-08-14T03:46:00Z", "total_beans": 150, "good_beans": 142, "defect_beans": 8, "batch_id": "BATCH_01" }.

  - MongoDB dễ dàng tích hợp với các backend Node.js hoặc Python.

- Lưu trữ hình ảnh: Chỉ lưu lại các khung hình có chứa Defect_Bean vào thư mục Local trên Gateway (hoặc đẩy lên AWS S3/MinIO nếu cần cloud). Không lưu ảnh hạt tốt để tiết kiệm bộ nhớ.

## 5. Hiển thị Real-time (Dashboard)

Để xây dựng một Dashboard thời gian thực, giám sát trực quan quá trình phân loại:

- Luồng xử lý dữ liệu: Sử dụng Node-RED cài trên Gateway. Node-RED sẽ:

  - Subscribe (đăng ký) nhận dữ liệu từ MQTT Broker.

  - Ghi dữ liệu vào MongoDB.

  - Đẩy dữ liệu lên Dashboard.

- Công cụ Dashboard: Sử dụng Node-RED Dashboard hoặc ThingsBoard.

  - Hiển thị số liệu: Các biểu đồ Gauge hiển thị tốc độ phân loại (hạt/phút), biểu đồ tròn (Pie chart) so sánh tỷ lệ hạt tốt/lỗi.

  - Hiển thị hình ảnh: Tạo một widget hiển thị luồng stream trực tiếp từ camera, có vẽ đè các Bounding Box (khung vuông đỏ/xanh) nhận diện hạt do mô hình YOLO trả về.