BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP

Bài 1: Thiết lập môi trường và kết nối Wi-Fi cơ bản cho ESP32

- Mục tiêu: Chuẩn bị nền tảng mạng để ESP32 có thể kết nối Internet trước khi triển khai giao thức MQTT.

- Nội dung thực hành:

  - Cấu hình Arduino IDE để hỗ trợ board ESP32.

  - Viết đoạn code kết nối ESP32 vào mạng Wi-Fi cục bộ (SSID và Password).

  - In ra màn hình Serial Monitor địa chỉ IP nhận được khi kết nối thành công.

  - Xử lý trường hợp mất kết nối và tự động kết nối lại (Auto-reconnect).

Bài 2: Tích hợp thư viện PubSubClient và kết nối tới Public HiveMQ Broker

- Mục tiêu: Cài đặt thư viện MQTT Client và thiết lập phiên làm việc thành công với một public broker bên ngoài.

- Nội dung thực hành:

  - Cài đặt thư viện PubSubClient (hoặc AsyncMqttClient) thông qua Library Manager trên Arduino IDE.

  - Khai báo thông tin Public Broker (broker.hivemq.com, Port: 1883).

  - Viết code khởi tạo đối tượng WiFiClient và PubSubClient.

  - Thực hiện hàm client.connect("ESP32_Client_ID") trong vòng lặp loop() và kiểm tra mã trạng thái kết nối (client.state()) trên Serial Monitor.

Bài 3: Gửi tin nhắn đơn hướng (Publish) từ ESP32 lên Broker

- Mục tiêu: Nắm vững cách đóng gói dữ liệu và gửi bản tin (Publish Message) lên một Topic xác định.

- Nội dung thực hành:

  - Sử dụng lại code từ Bài 2.

  - Định nghĩa một MQTT Topic riêng biệt (ví dụ: esp32/sensor/temperature).

  - Viết hàm gửi dữ liệu chuỗi (ví dụ: "Temperature: 28.5C") lên broker bằng phương thức client.publish(topic, payload).

  - Sử dụng công cụ giám sát MQTT (như MQTT Explorer hoặc HiveMQ Web Client) để subscribe vào topic đó và quan sát dữ liệu do ESP32 gửi lên theo thời gian thực.

Bài 4: Đăng ký nhận tin nhắn (Subscribe) và xử lý sự kiện Callback

- Mục tiêu: Cho phép ESP32 lắng nghe và phản hồi lại các lệnh hoặc thông điệp được gửi từ các client khác thông qua Broker.

- Nội dung thực hành:

  - Cấu hình hàm callback (callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)) để nhận dữ liệu.

  - Thực hiện lệnh client.subscribe("esp32/control/led") trong hàm kết nối lại.

  - Viết mã xử lý bên trong hàm callback: nếu nhận được chuỗi "ON" thì bật chân GPIO tích hợp sẵn (LED chân 2 trên ESP32), nhận "OFF" thì tắt LED.

  - Kiểm tra bằng cách gửi lệnh từ MQTT Explorer đến topic esp32/control/led và quan sát trạng thái LED trên mạch thực tế.

Bài 5: Xây dựng hệ thống giao tiếp hai chiều hoàn chỉnh (Pub/Sub kết hợp)

- Mục tiêu: Tích hợp đồng thời khả năng vừa gửi dữ liệu cảm biến vừa nhận lệnh điều khiển trên cùng một client ESP32.

- Nội dung thực hành:

  - Kết hợp Bài 3 và Bài 4 thành một chương trình duy nhất.

  - Cấu hình ESP32 định kỳ 5 giây gửi dữ liệu đọc từ chân ADC (giả lập cảm biến ánh sáng) lên topic esp32/data.

  - Đồng thời subscribe vào topic esp32/cmd để nhận lệnh thay đổi tần suất gửi hoặc bật/tắt thiết bị.

  - Đảm bảo vòng lặp chính duy trì hàm client.loop() liên tục để không bị rớt kết nối hay trễ bản tin callback.

BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

Bài 1: Trạm đo nhiệt độ độ ẩm tự động gửi qua MQTT

- Mục tiêu: Đưa dữ liệu cảm biến thực tế (DHT11/DHT22) lên Public Broker định kỳ.

- Yêu cầu:

  - Kết nối cảm biến DHT11 với ESP32.

  - Viết chương trình đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm mỗi 10 giây.

  - Đóng gói dữ liệu dạng chuỗi JSON (ví dụ: {"temp": 26.5, "hum": 80}) và Publish lên topic cá nhân (ví dụ: phonghoc/esp32/env).

  - Kiểm tra trên MQTT Explorer để xác thực dữ liệu được cập nhật đều đặn.

Bài 2: Cấu hình cơ chế Last Will and Testament (LWT)

- Mục tiêu: Xử lý tình huống thiết bị ESP32 mất kết nối đột ngột (do ngắt nguồn, mất Wi-Fi) và phát cảnh báo đến hệ thống.

- Yêu cầu:

  - Tìm hiểu tham số LWT trong hàm kết nối client.connect(clientID, willTopic, willQoS, willRetain, willMessage).

  - Thiết lập một Last Will Topic (ví dụ: esp32/status) với thông điệp dạng "Offline".

  - Khi ESP32 kết nối thành công, lập tức gửi một bản tin retained với nội dung "Online" lên topic đó.

  - Thử rút nguồn ESP32 đột ngột và quan sát xem Broker có tự động phát tán thông điệp "Offline" đến các client khác đang theo dõi topic esp32/status hay không.

Bài 3: Kết nối Public Broker có xác thực Username/Password

- Mục tiêu: Bảo mật kết nối MQTT client khi giao tiếp với các broker yêu cầu tài khoản đăng nhập.

- Yêu cầu:

  - Đăng ký một tài khoản miễn phí trên HiveMQ Cloud để tạo một Cluster riêng có bật tính năng Access Management (tạo Username và Password).

  - Cấu hình lại thông tin port (thường là port bảo mật 8883 nếu dùng TLS, hoặc giữ 1883 nếu cluster hỗ trợ plain text có auth).

  - Viết code ESP32 sử dụng hàm kết nối mở rộng: client.connect("ESP32_Secure_Client", "username", "password").

  - Kiểm tra kết nối thành công và xác thực rằng các client không có mật khẩu sẽ bị từ chối truy cập vào broker này.