### Bài tập thực hành trên lớp

Bài 1: Nhấp nháy LED độc lập với chu kỳ khác nhau

- Mô tả: Lập trình điều khiển 2 LED (LED_1 chân GPIO 2, LED_2 chân GPIO 4) nhấp nháy đồng thời nhưng với chu kỳ độc lập nhau (LED_1 sáng/tắt mỗi 500ms, LED_2 sáng/tắt mỗi 1200ms).

- Yêu cầu kỹ thuật: Không sử dụng hàm delay(). Sử dụng biến lưu thời gian trước đó (previousMillis) cho từng LED.

Bài 2: Đọc nút nhấn không chặn (Debounce với millis)

- Mô tả: Kết nối một nút nhấn tại chân GPIO 18 và một LED tại chân GPIO 5. Mỗi lần nhấn nút, trạng thái LED sẽ đảo ngược (Bật thành Tắt và ngược lại).

- Yêu cầu kỹ thuật: Xử lý chống dội (debounce) cho nút nhấn bằng millis() thay vì dùng delay(50).

Bài 3: Giao tiếp Serial định kỳ kết hợp chớp LED trạng thái

- Mô tả: LED tích hợp trên board ESP32 (GPIO 2) nhấp nháy với chu kỳ 1 giây để báo hiệu hệ thống đang hoạt động (heartbeat). Đồng thời, cứ mỗi 3 giây, gửi một chuỗi thông báo kèm thời gian hoạt động (millis()) lên Serial Monitor.

- Yêu cầu kỹ thuật: Tách biệt hoàn toàn thời gian của tiến trình LED và tiến trình gửi dữ liệu Serial.

Bài 4: Đọc cảm biến nhiệt độ DHT11 định kỳ không làm gián đoạn hệ thống

- Mô tả: Đọc giá trị từ cảm biến DHT11 (chân GPIO 23) và in ra Serial mỗi 2 giây. Trong lúc chờ đủ 2 giây để đọc cảm biến lần tiếp theo, hệ thống vẫn liên tục quét trạng thái nút nhấn ở Bài 2 để thay đổi trạng thái LED.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo thời gian lấy mẫu cảm biến chính xác mà không làm trễ phản hồi của nút nhấn.

Bài 5: Điều khiển đa tác vụ (3 tác vụ song song)

- Mô tả: Kết hợp 3 tác vụ chạy đồng thời trong hàm loop():

  - Tác vụ 1: Nhấp nháy LED 1 mỗi 300ms.

  - Tác vụ 2: Đọc trạng thái nút nhấn và đảo trạng thái LED 2.

  - Tác vụ 3: Gửi dữ liệu đếm số lần vòng lặp loop() chạy được trong 1 giây lên Serial Monitor.

- Yêu cầu kỹ thuật: Viết code theo mô hình lập trình hướng sự kiện/thời gian (Event-driven / Time-triggered programming).

### Bài tập thực hành về nhà

Bài 6: Đèn giao thông thông minh với thời gian linh hoạt

- Mô tả: Lập trình mô phỏng cụm đèn giao thông (Đỏ - Vàng - Xanh) dùng 3 LED. Thời gian sáng lần lượt là: Đỏ (5 giây), Xanh (4 giây), Vàng (2 giây).

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng cấu trúc switch-case kết hợp với millis() để chuyển đổi trạng thái tuần tự mà không dùng delay().

Bài 7: Hệ thống cảnh báo nhiệt độ tự động ngắt quãng

- Mô tả: Đọc cảm biến DHT11 mỗi 2 giây. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, còi Buzzer (chân GPIO 15) sẽ kêu ngắt quãng (bật 200ms, tắt 200ms). Nếu nhiệt độ bình thường, còi tắt hoàn toàn.

- Yêu cầu kỹ thuật: Xây dựng tác vụ điều khiển còi độc lập với tác vụ đọc cảm biến để còi có thể kêu nhịp nhàng mà vòng lặp chính không bị kẹt.

Bài 8: Điều khiển độ sáng LED (PWM) kết hợp đọc nút nhấn đa chức năng

- Mô tả: Sử dụng nút nhấn để thay đổi mức độ sáng của LED (0% -> 25% -> 50% -> 75% -> 100% -> quay về 0%) mỗi khi nhấn. Đồng thời, một LED khác trên board nhấp nháy chậm với chu kỳ 1.5 giây làm đèn báo nguồn.

- Yêu cầu kỹ thuật: Kết hợp giữa tính năng PWM của ESP32 (LEDC) và xử lý đa nhiệm bằng millis().