BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP

Bài 1: Khảo sát nền tảng No-code IoT và cấu hình Template thiết bị

- Mục tiêu: Làm quen với giao diện quản trị đám mây và cách định nghĩa cấu trúc dữ liệu (Virtual Pins / Data Streams).

- Nội dung thực hành:

  - Đăng ký/đăng nhập tài khoản trên nền tảng No-code (ví dụ: Blynk Cloud hoặc Node-RED UI).

  - Tạo một Template mới cho thiết bị giám sát (ví dụ: "Smart Environment").

  - Định nghĩa các luồng dữ liệu (Data Streams) cho nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái đèn.

  - Lấy thông tin xác thực (Auth Token/Device ID) để chuẩn bị tích hợp vào chương trình.

Bài 2: Thiết kế Widget hiển thị dữ liệu thời gian thực (Value Display & Gauge)

- Mục tiêu: Đưa các thông số cảm biến dạng số lên màn hình giám sát trực quan.

- Nội dung thực hành:

  - Truy cập phần Web/Mobile Dashboard Editor của nền tảng.

  - Kéo thả widget Gauge (Đồng hồ đo) và Value Display vào không gian làm việc.

  - Liên kết các widget này với Virtual Pin tương ứng (ví dụ: V0 cho nhiệt độ).

  - Cấu hình giới hạn thang đo (Min/Max), đơn vị đo (°C, %) và kiểm tra hiển thị khi giả lập dữ liệu.

Bài 3: Xây dựng biểu đồ theo dõi biến động dữ liệu (History Chart)

- Mục tiêu: Quan sát lịch sử thay đổi của dữ liệu cảm biến theo thời gian thông qua biểu đồ tuyến tính.

- Nội dung thực hành:

  - Thêm widget Chart (Line Chart) vào Dashboard.

  - Cấu hình data series để nhận dữ liệu từ cảm biến độ ẩm hoặc ánh sáng.

  - Thiết lập khoảng thời gian hiển thị lịch sử (Live, 1 giờ qua, 1 ngày qua).

  - Thay đổi dữ liệu nguồn và quan sát đường biểu đồ cập nhật trực tuyến trên giao diện.

Bài 4: Tích hợp Widget điều khiển thiết bị (Switch, Button, Slider)

- Mục tiêu: Xây dựng các thành phần tương tác hai chiều để gửi lệnh từ giao diện người dùng xuống thiết bị.

- Nội dung thực hành:

  - Thêm widget Switch hoặc Button vào bảng điều khiển để bật/tắt thiết bị từ xa.

  - Thêm widget Slider để điều chỉnh độ sáng đèn hoặc tốc độ quạt (dải giá trị từ 0 - 100).

  - Gán các widget điều khiển này vào các Virtual Pin chuyên biệt (ví dụ: V3 cho công tắc, V4 cho thanh trượt).

  - Kiểm tra trạng thái phản hồi trực quan trên giao diện khi thay đổi trạng thái widget.

Bài 5: Hoàn thiện bố cục Dashboard đồng bộ Web và Mobile App

- Mục tiêu: Tối ưu hóa giao diện hiển thị sao cho thân thiện và dễ quan sát trên cả hai nền tảng màn hình.

- Nội dung thực hành:

  - Sắp xếp lại vị trí các widget (chia nhóm: khu vực hiển thị cảm biến riêng, khu vực điều khiển riêng).

  - Đổi tên nhãn (Label), chọn màu sắc và icon trực quan cho từng widget.

  - Kiểm tra bố cục trên Web Console và chuyển sang ứng dụng di động để căn chỉnh giao diện Mobile.

  - Lưu lại cấu hình Dashboard hoàn chỉnh.

BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

Bài 1: Xây dựng Dashboard trạm quan sát môi trường hoàn chỉnh

- Mục tiêu: Tổng hợp các loại widget để tạo một giao diện giám sát thông số môi trường toàn diện.

- Yêu cầu:

  - Thiết kế một Dashboard bao gồm: 2 Widget Gauge (Nhiệt độ, Độ ẩm), 1 Line Chart (Theo dõi nhiệt độ theo thời gian), và 1 Value Display (Hiển thị trạng thái kết nối).

  - Kết nối dữ liệu từ thiết bị phần cứng thực tế (hoặc script giả lập Python/ESP32) đẩy lên các Virtual Pin tương ứng.

  - Đảm bảo giao diện hiển thị mượt mà, không bị trễ dữ liệu quá 5 giây.

Bài 2: Cấu hình tính năng Cảnh báo tự động trên Dashboard (Event/Notification)

- Mục tiêu: Tận dụng công cụ tự động hóa sẵn có của nền tảng No-code để gửi thông báo khẩn cấp.

- Yêu cầu:

  - Thiết lập một quy tắc (Automation/Event) trên nền tảng: Nếu nhiệt độ vượt quá ngưỡng (ví dụ > 35°C), hệ thống sẽ tự động kích hoạt thông báo đẩy (Push Notification) về điện thoại và đổi màu Widget Gauge sang đỏ.

  - Tạo thêm một widget Event Log trên Dashboard để ghi lại lịch sử các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.

  - Kiểm chứng bằng cách tăng giá trị cảm biến giả lập và kiểm tra thông báo thực tế.

Bài 3: Phân quyền truy cập và chia sẻ Dashboard đa người dùng

- Mục tiêu: Quản lý quyền hạn hiển thị và điều khiển trên cùng một hệ thống giám sát IoT.

- Yêu cầu:

  - Tìm hiểu tính năng User Management / Share Dashboard trên nền tảng No-code đang sử dụng.

  - Tạo một tài khoản phụ (hoặc cấu hình chế độ chỉ xem - Read-only) để cấp quyền cho người dùng khác giám sát thông số nhưng không được phép thao tác nút bật/tắt thiết bị.

  - Kiểm tra tài khoản phụ đăng nhập vào hệ thống và xác thực rằng các tính năng điều khiển đã bị vô hiệu hóa thành công theo đúng phân quyền.