### BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP

#### Bài 1: Tạo và cấu trúc hóa dữ liệu dạng JSON trên ESP32

- Mục tiêu: Sử dụng thư viện ArduinoJson để đóng gói các giá trị cảm biến thành một chuỗi JSON hoàn chỉnh trước khi gửi.

- Nội dung thực hành:

  - Cài đặt thư viện ArduinoJson thông qua Library Manager trên Arduino IDE.

  - Viết đoạn code tạo một đối tượng StaticJsonDocument, đưa vào các trường dữ liệu: device_id, temperature, humidity, và timestamp.

  - Sử dụng hàm serializeJson() để chuyển đổi object thành chuỗi JSON và in ra Serial Monitor.

  - Kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi JSON sinh ra.

#### Bài 2: Publish bản tin dữ liệu JSON lên MQTT Broker

- Mục tiêu: Kết hợp việc tạo chuỗi JSON ở Bài 1 với giao thức MQTT để gửi dữ liệu cảm biến định kỳ lên Broker.

- Nội dung thực hành:

  - Thiết lập kết nối Wi-Fi và MQTT Client (sử dụng PubSubClient).

  - Trong hàm vòng lặp (loop), cứ sau 5 giây lại đọc dữ liệu từ cảm biến (hoặc giả lập giá trị ngẫu nhiên).

  - Đóng gói dữ liệu thành chuỗi JSON.

  - Gọi hàm client.publish("home/living_room/sensor", jsonString.c_str()) để đẩy dữ liệu lên broker.

  - Dùng MQTT Explorer để theo dõi và kiểm tra định dạng JSON nhận được.

#### Bài 3: Đăng ký (Subscribe) Topic nhận lệnh và thiết lập hàm Callback cơ bản

- Mục tiêu: Hiểu cơ chế lắng nghe sự kiện từ broker thông qua hàm callback() và đăng ký một topic điều khiển.

- Nội dung thực hành:

  - Viết hàm callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) để hứng dữ liệu từ broker trả về.

  - Chuyển đổi mảng byte payload thành chuỗi ký tự (String) để dễ đọc nội dung lệnh.

  - Thực hiện lệnh client.subscribe("home/living_room/control") trong hàm kết nối lại.

  - In ra Serial Monitor tên Topic nhận được và nội dung lệnh khi có tin nhắn gửi tới.

#### Bài 4: Giải mã (Parse) lệnh JSON từ xa để điều khiển thiết bị

- Mục tiêu: Xử lý các lệnh điều khiển phức tạp được gửi đến dưới dạng JSON (ví dụ: thay đổi trạng thái thiết bị hoặc cấu hình thông số).

- Nội dung thực hành:

  - Gửi bản tin JSON điều khiển từ MQTT Explorer có cấu trúc dạng: {"device": "relay_1", "state": "ON"} đến topic home/living_room/control.

  - Trong hàm callback của ESP32, sử dụng ArduinoJson để giải mã chuỗi JSON nhận được.

  - Viết câu lệnh điều kiện: Nếu trường device là "relay_1" và state là "ON" thì bật chân GPIO (LED/Relay), ngược lại nếu là "OFF" thì tắt.

  - Kiểm tra phản hồi trực tiếp trên phần cứng.

#### Bài 5: Xây dựng hệ thống Pub/Sub đồng bộ (Vừa gửi dữ liệu, vừa nhận lệnh)

- Mục tiêu: Vận hành trơn tru cả hai luồng dữ liệu (Publish định kỳ và Subscribe lắng nghe sự kiện) trên cùng một vi điều khiển mà không bị nghẽn.

- Nội dung thực hành:

  - Tích hợp code từ Bài 2 (Publish dữ liệu JSON cảm biến mỗi 5 giây) và Bài 4 (Subscribe và Parse JSON điều khiển).

  - Đảm bảo vòng lặp loop() duy trì liên tục hàm client.loop() và sử dụng hàm millis() thay cho delay() để tránh làm gián đoạn việc nhận lệnh MQTT.

  - Kiểm thử toàn diện: Vừa quan sát dữ liệu cảm biến bay lên broker, vừa gửi lệnh điều khiển xuống để đổi trạng thái thiết bị ngay lập tức.

### BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

#### Bài 1: Trạm giám sát môi trường thông minh gửi JSON

- Mục tiêu: Áp dụng việc đóng gói dữ liệu cảm biến thực tế thành JSON chuẩn hóa để gửi đi.

- Yêu cầu:

  - Kết nối cảm biến DHT11/DHT22 và một quang trở (LDR) vào ESP32.

  - Mỗi 10 giây, đóng gói toàn bộ dữ liệu gồm: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng (analog value) và trạng thái kết nối (rssi) thành một cấu trúc JSON duy nhất.

  - Publish lên topic riêng của bạn (ví dụ: vnhome/sensor/data).

  - Xác thực cấu trúc JSON trên MQTT Explorer đảm bảo không bị thiếu dấu ngoặc hay sai kiểu dữ liệu.

#### Bài 2: Hệ thống điều khiển đa thiết bị từ xa qua JSON Payload

- Mục tiêu: Mở rộng khả năng xử lý nhiều thiết bị chấp hành (nhiều Relay/LED) dựa trên nội dung phân tách từ lệnh JSON.

- Yêu cầu:

  - Cấu hình ESP32 điều khiển 2 thiết bị độc lập (ví dụ: Đèn phòng khách và Quạt).

  - Thiết kế cấu trúc JSON cho lệnh gửi xuống, ví dụ: {"target": "light", "action": "toggle"} hoặc {"target": "fan", "speed": 2}.

  - Viết code giải mã JSON trong hàm callback để phân luồng điều khiển tương ứng cho Đèn hoặc Quạt.

  - Kiểm tra việc gửi các lệnh độc lập từ máy tính/điện thoại qua MQTT Broker đến ESP32.

#### Bài 3: Cơ chế phản hồi trạng thái (Feedback Loop / Ack) sau khi nhận lệnh

- Mục tiêu: Đảm bảo tính tin cậy của hệ thống IoT bằng cách gửi thông báo xác nhận (Acknowledgment) ngược lại sau khi thực thi lệnh.

- Yêu cầu:

  - Khi ESP32 nhận được lệnh điều khiển bật/tắt thiết bị từ Topic home/device/cmd và thực thi thành công:

  - Ngay lập tức đóng gói một bản tin JSON phản hồi trạng thái mới của thiết bị, ví dụ: {"device": "light", "status": "ON", "timestamp": 1718000000, "message": "Execution successful"}.

  - Publish bản tin này lên một Topic phản hồi riêng (ví dụ: home/device/status).

  - Kiểm tra toàn bộ quá trình: Gửi lệnh đi $\rightarrow$ Thiết bị thực thi $\rightarrow$ Nhận được bản tin phản hồi chính xác trên hệ thống giám sát.